СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

Тридцать четвертой сессии

от 23.09.2024г.                                                                                                     № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Красносибирского  сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 15.05.2018г. № 2 «Об утверждении правил благоустройства территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»

Рассмотрев протест прокуратуры Кочковского района от 10.07.2024   №1-45в-2024,, в целях приведения правил благоустройства территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, Совет депутатов Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Внести в решение Совета депутатов Красносибирского сельсовета от 15.05.2018г. № 2 «Об утверждении правил благоустройства территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 13.6 изложить в новой редакции: «5) высота панелей с козырьком должна быть не менее 2,2 метров»;

1.2. Подпункт 6 пункта 13.6 изложить в новой редакции: «6) панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть 4,0 метра»;

1.3. Подпункт 7 пункта 13.6 изложить в новой редакции: «7) Временные тротуары вдоль ограждений, предназначенные для прохода людей, следует изготовлять в виде отдельных настилов прямоугольной формы. Длина настилов тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.

Конструкция тротуаров ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

- должна обеспечивать проход шириной не менее 1,8 м;

- зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм;

- должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации;

- иметь специальное противоскользящее покрытие для настила тротуаров из металлических решеток.

Пандусы для заезда на настил тротуара и съезда с него должны соответствовать СП 59.13330.2016.»;

1.4. Подпункт 13 пункта 13.6 изложить в новой редакции: «13) Временные тротуары ограждений, расположенные на участках примыкания строительной

площадки к проезжей части должны быть оборудованы защитными перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.

Конструкция защитных перил должна состоять из стоек, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных соответственно на высоте 1,1 и 0.5 м от уровня тротуара.

Поручни следует крепить к стойкам с внутренней стороны или сверху, промежуточный горизонтальный элемент — с внутренней стороны.»;

1.5. В подпункт 14 пункта 13.6 слова «ГОСТ 21779-82» заменить словами «ГОСТ Р 58942-2020»;

1.6. Подпункт 5 пункта 13.2 изложить в новой редакции: «5) При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием:

- наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

- наименования застройщика (технического заказчика);

- представителя застройщика (технического заказчика) - должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля;

- исполнителя работ (подрядной организации, генеральной подрядной организации) - инициалы, фамилия, должность, номер в национальном реестре специалистов и номера телефонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта;

- представителя органа государственного строительного надзора или местного

самоуправления, курирующего строительство;

- ответственного представителя проектной организации - должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется.»;

1.7. Подпункт 1 пункта 13.2 изложить в новой редакции: «1) Лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ должно оградить

выделенную территорию строительной площадки, выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков строителей, участки с опасными и  вредными производственными факторами, участки с материальными ценностями строительной организации (при необходимости).»

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании  «Красносибирский вестник».

Глава Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                        А.В.Непейвода

Председатель Совета депутатов

Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                            В.В.Абрамов